|  | ПРИЛОЖЕНИЕ УТВЕРЖДЕНО решением Совета муниципального образования Щербиновский район от 26.12.2019 года № 16 |
| --- | --- |

## ИЗМЕНЕНИЕ,

вносимое в решение Совета

муниципального образования Щербиновский район

от 25 мая 2016 года № 13 «Об утверждении правил

землепользования и застройки Глафировского

сельского поселения Щербиновского района»

В приложении к решению в части III «ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕГЛАМЕНТЫ» статьи 33-39 изложить в следующей редакции:

« Статья 33. Градостроительные регламенты в отношении земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных в пределах жилых зон.

В квадратных скобках […….] указан код (числовое обозначение) вида разрешенного использования земельного участка.

Текстовое наименование вида разрешенного использования земельного участка и его код (числовое обозначение) являются равнозначными. (Приказ Минэкономразвития России от 1 сентября 2014 года № 540 «Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных участков» (Зарегистрировано в Минюсте России 8 сентября 2014 года № 33995)

Ж-1. Зона застройки индивидуальными жилыми домами

1. Основные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства

| Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства | Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства |  |
| --- | --- | --- |
| [2.1] - Для индивидуального жилищного строительства [2.1.1] -Малоэтажная многоквартирная жилая застройка [2.2] - Для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок) | Минимальная площадь земельного участка (м²), Минимальная площадь для объектов инженерного обеспечения и объектов вспомогательного инженерного назначения (м²) | 600 1 |
|  | Минимальная ширина земельных участков вдоль фронта улицы (проезда) ( в метрах) | 6 |
|  | Максимальная площадь земельного участка (м²) | 5000 |
|  | Минимальные отступы от границ земельных участков (м) | 3 |
|  | Предельное количество этажей и/или предельная высота зданий, строений, сооружений (м) | 3/12 |
|  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка (%) | 50 |
|  | Минимальный отступ от красной линии (в метрах) | 5 |

2. Условно разрешенные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства

| Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства | Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства |  |
| --- | --- | --- |
| [2.7.1] - Объекты гаражного назначения [3.1] - Коммунальное обслуживание [3.2] - Социальное обслуживание [3.3] - Бытовое обслуживание [3.4.1] - Амбулаторно-поликлиническое обслуживание [3.5.1] - Дошкольное, начальное и среднее общее образование [3.7] - Религиозное использование [3.10.1] - Амбулаторное ветеринарное обслуживание [4.1] - Деловое управление [4.4] – Магазины [4.7] – Гостиничное обслуживание [4.9] - Служебные гаражи [13.1] - Ведение огородничества [13.2] - Ведение садоводства | Минимальная площадь земельного участка (м²), Минимальная площадь для объектов инженерного обеспечения и объектов вспомогательного инженерного назначения (м²) | 600 1 |
|  | Минимальная ширина земельных участков вдоль фронта улицы (проезда) ( в метрах) | 6 |
|  | Максимальная площадь земельного участка (м²) | 5000 |
|  | Минимальные отступы от границ земельных участков (м) | 3 |
|  | Предельное количество этажей и/или предельная высота зданий, строений, сооружений (м) | 3/12 |
|  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка (%) | 50 |
|  | Минимальный отступ от красной линии (в метрах) | 5 |

3. Ограничения и особенности использования земельных участков и объектов капитального строительства в зоне Ж-1

На территориях с застройкой усадебными одно-, двухквартирными домами расстояние от окон жилых помещений (комнат, кухонь и веранд) до стен соседнего дома и хозяйственных построек (сарая, гаража, бани), расположенных на соседних земельных участках должно быть не менее 6 м.

В сложившейся застройке, при ширине земельного участка 12 метров и менее, для строительства жилого дома минимальный отступ от границы соседнего участка составляет не менее:

1,0 м - для одноэтажного жилого дома;

1,5 м - для двухэтажного жилого дома;

2,0 м - для трехэтажного жилого дома при условии, что расстояние до расположенного на соседнем земельном участке жилого дома не менее 5 м;

До границы соседнего приквартирного участка расстояния по санитарно-бытовым условиям должны быть не менее:

от постройки для содержания скота и птицы - 4 м;

от других построек (бани, гаража и других) - 1 м;

от стволов высокорослых деревьев - 4 м;

от стволов среднерослых деревьев - 2 м;

от кустарника - 1 м.

В условиях реконструкции жилого дома допускается строительство в створе с существующим жилым домом  при условии соблюдения:

- нормативных противопожарных разрывов между зданиями (в том числе,  расположенными на соседних земельных участках), установленных законодательством о пожарной безопасности,

- охранных зон инженерных коммуникаций.

Размещение навесов должно осуществляться  с учетом соблюдения нормативной  продолжительности инсоляции придомовых территорий и жилых помещений.

Устройство навесов не должно ущемлять  законных интересов соседних домовладельцев, в части водоотведения атмосферных осадков с кровли навесов, при устройстве навесов  минимальный отступ от границы участка – 1м.

В пределах приусадебного/приквартирного участка запрещается размещение автостоянок для грузового транспорта и транспорта для перевозки людей, находящегося в личной собственности.

Все жилые дома должны быть обеспечены системами водоотведения с кровли, с целью предотвращения подтопления соседних земельных участков и строений. Допускается не выполнять организованный сток воды с кровли при условии, когда смежные земельные участки находятся на одном уровне и между строениями, расположенными на соседних участках расстояние не менее 4 метров.

При размещении строений должны соблюдаться нормативные противопожарные расстояния между постройками, расположенными на соседних земельных участках.

Блокировка жилых домов, а также хозяйственных построек на смежных земельных участках допускается по взаимному согласию домовладельцев при новом строительстве с учетом противопожарных требований.

Размещение гостевых домов (без содержания скота и птицы) и сельских гостевых домов возможно при условии размещения необходимого расчетного количества парковочных мест (отдельно стоящих, встроенных, пристроенных, подземных) на территории участка.

При размещении зданий, строений и сооружений должны соблюдаться, установленные законодательством о пожарной безопасности и законодательством в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, минимальные нормативные противопожарные и санитарно-эпидемиологические разрывы между зданиями, строениями и сооружениями, в том числе и расположенными на соседних земельных участках, а также технические регламенты, градостроительные и строительные нормы и Правила.

В случае если земельный участок или объект капитального строительства находится в границах зоны с особыми условиями использования территорий, на них устанавливаются ограничения использования в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Ж-2. Зона застройки малоэтажными многоквартирными жилыми домами

1. Основные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства

| Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства | Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства |  |
| --- | --- | --- |
| [2.1.1] - Малоэтажная многоквартирная жилая застройка [2.1] - Для индивидуального жилищного строительства | Минимальная площадь земельного участка (м²), Минимальная площадь для объектов инженерного обеспечения и объектов вспомогательного инженерного назначения (м²) | 600 1 |
|  | Минимальная ширина земельных участков вдоль фронта улицы (проезда) ( в метрах) | 12 |
|  | Максимальная площадь земельного участка (м²) | 3000 |
|  | Минимальные отступы от границ земельных участков (м) | 3 |
|  | Предельное количество этажей и/или предельная высота зданий, строений, сооружений (м) | 3/12 |
|  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка (%) | 50 |
|  | Минимальный отступ от красной линии (в метрах) | 5 |

2. Условно разрешенные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства

| Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства | Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства |  |
| --- | --- | --- |
| [2.7] - Обслуживание жилой застройки [13.1] - Ведение огородничества [13.2] - Ведение садоводства | Минимальная площадь земельного участка (м²), Минимальная площадь для объектов инженерного обеспечения и объектов вспомогательного инженерного назначения (м²) | 600 1 |
|  | Минимальная ширина земельных участков вдоль фронта улицы (проезда) ( в метрах) | 12 |
|  | Максимальная площадь земельного участка (м²) | 3000 |
|  | Минимальные отступы от границ земельных участков (м) | 3 |
|  | Предельное количество этажей и/или предельная высота зданий, строений, сооружений (м) | 3/12 |
|  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка (%) | 50 |
|  | Минимальный отступ от красной линии (в метрах) | 5 |

3. Ограничения и особенности использования земельных участков и объектов капитального строительства в зоне Ж-2

На территориях с застройкой усадебными одно-, двухквартирными домами расстояние от окон жилых помещений (комнат, кухонь и веранд) до стен соседнего дома и хозяйственных построек (сарая, гаража, бани), расположенных на соседних земельных участках должно быть не менее 6 м.

До границы соседнего приквартирного участка расстояния по санитарно-бытовым условиям должны быть не менее:

от постройки для содержания скота и птицы - 4 м;

от других построек (бани, гаража и других) - 1 м;

от стволов высокорослых деревьев - 4 м;

от стволов среднерослых деревьев - 2 м;

от кустарника - 1 м.

В условиях реконструкции жилого дома допускается строительство в створе с существующим жилым домом  при условии соблюдения:

- нормативных противопожарных разрывов между зданиями (в том числе,  расположенными на соседних земельных участках), установленных законодательством о пожарной безопасности,

- охранных зон инженерных коммуникаций.

Размещение навесов должно осуществляться  с учетом соблюдения нормативной  продолжительности инсоляции придомовых территорий и жилых помещений.

Устройство навесов не должно ущемлять  законных интересов соседних домовладельцев, в части водоотведения атмосферных осадков с кровли навесов, при устройстве навесов  минимальный отступ от границы участка – 1м.

В пределах приусадебного/приквартирного участка запрещается размещение автостоянок для грузового транспорта и транспорта для перевозки людей, находящегося в личной собственности.

Все жилые дома должны быть обеспечены системами водоотведения с кровли, с целью предотвращения подтопления соседних земельных участков и строений. Допускается не выполнять организованный сток воды с кровли при условии, когда смежные земельные участки находятся на одном уровне и между строениями, расположенными на соседних участках расстояние не менее 4 метров.

При размещении строений должны соблюдаться нормативные противопожарные расстояния между постройками, расположенными на соседних земельных участках.

Блокировка жилых домов, а также хозяйственных построек на смежных земельных участках допускается по взаимному согласию домовладельцев при новом строительстве с учетом противопожарных требований.

Размещение гостевых домов (без содержания скота и птицы) и сельских гостевых домов возможно при условии размещения необходимого расчетного количества парковочных мест (отдельно стоящих, встроенных, пристроенных, подземных) на территории участка.

При размещении зданий, строений и сооружений должны соблюдаться, установленные законодательством о пожарной безопасности и законодательством в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, минимальные нормативные противопожарные и санитарно-эпидемиологические разрывы между зданиями, строениями и сооружениями, в том числе и расположенными на соседних земельных участках, а также технические регламенты, градостроительные и строительные нормы и Правила.

В случае если земельный участок или объект капитального строительства находится в границах зоны с особыми условиями использования территорий, на них устанавливаются ограничения использования в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Ж-3. Зона застройки индивидуальными жилыми домами (зона перспективного развития).

1. Основные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства

| Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства | Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства |  |
| --- | --- | --- |
| [2.1] - Для индивидуального жилищного строительства [2.1.1] -Малоэтажная многоквартирная жилая застройка | Минимальная площадь земельного участка (м²), Минимальная площадь для объектов инженерного обеспечения и объектов вспомогательного инженерного назначения (м²) | 600 1 |
|  | Минимальная ширина земельных участков вдоль фронта улицы (проезда) ( в метрах) | 12 |
|  | Максимальная площадь земельного участка (м²) | 2500 |
|  | Минимальные отступы от границ земельных участков (м) | 3 |
|  | Предельное количество этажей и/или предельная высота зданий, строений, сооружений (м) | 3/12 |
|  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка (%) | 50 |
|  | Минимальный отступ от красной линии (в метрах) | 5 |

2. Условно разрешенные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства

| Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства | Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства |  |
| --- | --- | --- |
| [2.7.1] - Объекты гаражного назначения [3.1] - Коммунальное обслуживание [3.2] - Социальное обслуживание [3.3] - Бытовое обслуживание [3.4.1] - Амбулаторно-поликлиническое обслуживание [3.5.1] - Дошкольное, начальное и среднее общее образование [3.7] - Религиозное использование [3.10.1] - Амбулаторное ветеринарное обслуживание [4.1] - Деловое управление [4.4] – Магазины [4.7] – Гостиничное обслуживание [4.9] - Служебные гаражи [13.1] - Ведение огородничества [13.2] - Ведение садоводства | Минимальная площадь земельного участка (м²), Минимальная площадь для объектов инженерного обеспечения и объектов вспомогательного инженерного назначения (м²) | 600 1 |
|  | Минимальная ширина земельных участков вдоль фронта улицы (проезда) ( в метрах) | 12 |
|  | Максимальная площадь земельного участка (м²) | 2500 |
|  | Минимальные отступы от границ земельных участков (м) | 3 |
|  | Предельное количество этажей и/или предельная высота зданий, строений, сооружений (м) | 3/12 |
|  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка (%) | 50 |
|  | Минимальный отступ от красной линии (в метрах) | 5 |

3. Ограничения и особенности использования земельных участков и объектов капитального строительства в зоне Ж-3

На территориях с застройкой усадебными одно-, двухквартирными домами расстояние от окон жилых помещений (комнат, кухонь и веранд) до стен соседнего дома и хозяйственных построек (сарая, гаража, бани), расположенных на соседних земельных участках должно быть не менее 6 м.

До границы соседнего приквартирного участка расстояния по санитарно-бытовым условиям должны быть не менее:

от постройки для содержания скота и птицы - 4 м;

от других построек (бани, гаража и других) - 1 м;

от стволов высокорослых деревьев - 4 м;

от стволов среднерослых деревьев - 2 м;

от кустарника - 1 м.

В условиях реконструкции жилого дома допускается строительство в створе с существующим жилым домом  при условии соблюдения:

- нормативных противопожарных разрывов между зданиями (в том числе,  расположенными на соседних земельных участках), установленных законодательством о пожарной безопасности,

- охранных зон инженерных коммуникаций.

Размещение навесов должно осуществляться  с учетом соблюдения нормативной  продолжительности инсоляции придомовых территорий и жилых помещений.

Устройство навесов не должно ущемлять  законных интересов соседних домовладельцев, в части водоотведения атмосферных осадков с кровли навесов, при устройстве навесов  минимальный отступ от границы участка – 1м.

В пределах приусадебного/приквартирного участка запрещается размещение автостоянок для грузового транспорта и транспорта для перевозки людей, находящегося в личной собственности.

Все жилые дома должны быть обеспечены системами водоотведения с кровли, с целью предотвращения подтопления соседних земельных участков и строений. Допускается не выполнять организованный сток воды с кровли при условии, когда смежные земельные участки находятся на одном уровне и между строениями, расположенными на соседних участках расстояние не менее 4 метров.

При размещении строений должны соблюдаться нормативные противопожарные расстояния между постройками, расположенными на соседних земельных участках.

Блокировка жилых домов, а также хозяйственных построек на смежных земельных участках допускается по взаимному согласию домовладельцев при новом строительстве с учетом противопожарных требований.

Размещение гостевых домов (без содержания скота и птицы) и сельских гостевых домов возможно при условии размещения необходимого расчетного количества парковочных мест (отдельно стоящих, встроенных, пристроенных, подземных) на территории участка.

При размещении зданий, строений и сооружений должны соблюдаться, установленные законодательством о пожарной безопасности и законодательством в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, минимальные нормативные противопожарные и санитарно-эпидемиологические разрывы между зданиями, строениями и сооружениями, в том числе и расположенными на соседних земельных участках, а также технические регламенты, градостроительные и строительные нормы и Правила.

В случае если земельный участок или объект капитального строительства находится в границах зоны с особыми условиями использования территорий, на них устанавливаются ограничения использования в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Статья 34. Градостроительные регламенты в отношении земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных в пределах общественно-деловых зон.

В квадратных скобках […….] указан код (числовое обозначение) вида разрешенного использования земельного участка.

Текстовое наименование вида разрешенного использования земельного участка и его код (числовое обозначение) являются равнозначными. (Приказ Минэкономразвития России от 01.09.2014 № 540 «Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных участков» (Зарегистрировано в Минюсте России 08.09.2014 № 33995)

ОД-1. Центральная зона делового, общественного и коммерческого назначения

1. Основные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства

| Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства | Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства |  |
| --- | --- | --- |
| [3.2] - Социальное обслуживание [3.3] - Бытовое обслуживание [3.4.1] - Амбулаторно-поликлиническое обслуживание [3.4.2] - Стационарное медицинское об-служивание [3.5.1] - Дошкольное, начальное и среднее общее образование [3.5.2] - Среднее и высшее профессиональное образование [3.6] - Культурное развитие [3.7] - Религиозное использование [3.8] - Общественное управление [4.1] - Деловое управление [4.3] - Рынки [4.4] – Магазины [4.5] – Банковская и страховая деятельность [4.6] – Общественное питание [4.7] - Гостиничное обслуживание [4.9] – Служебные гаражи [3.1] - Коммунальное обслуживание | Минимальная площадь земельного участка (м²) Минимальная площадь для объектов инженерного обеспечения и объектов вспомогательного инженерного назначения (м²) | 500 1 |
|  | Максимальная площадь земельного участка (м²) | 35000 |
|  | Минимальная ширина земельных участков вдоль фронта улицы (проезда) (в метрах) | 12 |
|  | Минимальные отступы от границ земельных участков (м) | 3 |
|  | Предельное количество этажей и/или предельная высота зданий, строений, сооружений (м) | 3/12 |
|  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка (%) | 60 |
|  | Минимальный отступ от красной линии улиц, площадей; проездов (в метрах) | 5 3 |
| [9.3] - Историко-культурная деятельность |  | Регламенты не устанавливаются |

2. Условно разрешенные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства

| Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства | Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства |  |
| --- | --- | --- |
| [2.1] - Для индивидуального жилищного строительства [2.1.1] -Малоэтажная многоквартирная жилая застройка | Минимальная площадь земельного участка (м²) Минимальная площадь для объектов инженерного обеспечения и объектов вспомогательного инженерного назначения (м²) | 500 1 |
|  | Максимальная площадь земельного участка (м²) | 2500 |
|  | Минимальная ширина земельных участков вдоль фронта улицы (проезда) (в метрах) | 12 |
|  | Минимальные отступы от границ земельных участков (м) | 3 |
|  | Предельное количество этажей и/или предельная высота зданий, строений, сооружений (м) | 3/12 |
|  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка (%) | 60 |
|  | Минимальный отступ от красной линии улиц, площадей; проездов (в метрах) | 5 3 |

3. Ограничения и особенности использования земельных участков и объектов капитального строительства в зоне ОД-1

Детские дошкольные учреждения размещаются в соответствии с требованиями СанПиН 2.4.1.2660-10 «Санитарно-эпидемиологические требования в дошкольных организациях» и приложением 6 к Нормативам Градостроительного проектирования КК.

Общеобразовательные учреждения размещаются в соответствии с требованиями СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» и приложением 6 к Нормативам Градостроительного проектирования КК.

Учреждения начального профессионального образования следует размещать в соответствии с требованиями СанПиН 2.4.3.1186-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации учебно-производственного процесса в образовательных учреждениях начального профессионального образования».

Учреждения начального, среднего, высшего и дополнительного профессионального образования должны проектироваться в соответствии с требованиями СНиП 2.08.02-89* "Общественные здания и сооружения", пособия к СНиП 2.08.02-89 "Проектирование учебных комплексов и центров".

Должны соблюдаться противопожарные требования и требования обеспечения доступности объектов социальной инфраструктуры для инвалидов и других маломобильных групп населения.

В случае если земельный участок или объект капитального строительства находится в границах зоны с особыми условиями использования территорий, на них устанавливаются ограничения использования в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Статья 35. Градостроительные регламенты в отношении земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных в пределах производственных зон.

В квадратных скобках […….] указан код (числовое обозначение) вида разрешенного использования земельного участка.

Текстовое наименование вида разрешенного использования земельного участка и его код (числовое обозначение) являются равнозначными. (Приказ Минэкономразвития России от 01.09.2014 № 540 "Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных участков"(Зарегистрировано в Минюсте России 08.09.2014 № 33995)

П. Зона предприятий, производств и объектов II-V классов опасности.

Зона предприятий, производств и объектов II класса опасности СЗЗ-500 м.

1. Основные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства

| Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства | Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства |  |
| --- | --- | --- |
| [6.6] - Строительная промышленность [6.9] – Склады [3.1] - Коммунальное обслуживание | Минимальная площадь земельного участка (м²) Минимальная площадь для объектов инженерного обеспечения и объектов вспомогательного инженерного назначения (м²) | 300 1 |
|  | Максимальная площадь земельного участка (м²) | 250000 |
|  | Минимальная ширина вдоль фронта улицы | 10 |
|  | Минимальные отступы от границ земельных участков (м) | 6 |
|  | Предельное количество этажей и/или предельная высота зданий, строений, сооружений (м) | 3/15 |
|  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка (%) | 50 |
|  | Минимальный отступ от красной линии улиц, площадей; проездов (в метрах) | 6 6 |

2. Условно разрешенные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства

| Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства | Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства |  |
| --- | --- | --- |
| [3.9.1] - Обеспечение деятельности в области гидрометеорологии [4.9] - Обслуживание автотранспорта [4.9.1] - Объекты дорожного сервиса | Минимальная площадь земельного участка (м²) Минимальная площадь для объектов инженерного обеспечения и объектов вспомогательного инженерного назначения (м²) | 300 1 |
|  | Максимальная площадь земельного участка (м²) | 2500 |
|  | Минимальная ширина вдоль фронта улицы | 10 |
|  | Минимальные отступы от границ земельных участков (м) | 6 |
|  | Предельное количество этажей и/или предельная высота зданий, строений, сооружений (м) | 3/15 |
|  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка (%) | 50 |
|  | Минимальный отступ от красной линии улиц, площадей; проездов (в метрах) | 6 6 |

3.Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства

В границах Глафировского сельского поселения запрещено размещение предприятий, сооружений и иных объектов I и II класса опасности.

Проектирование, размещение, реконструкция промышленных объектов и производств, объектов коммунального назначения, являющихся источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека, осуществляются с учетом санитарной классификации объектов и размеров санитарно-защитных зон, согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.2739-10 "Изменения и дополнения № 3 к СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 "Cанитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов. Новая редакция".

Не допускается расширение и реконструкция промышленных объектов и производств, если при этом требуется увеличение размера санитарно-защитных зон. После проведения реконструкции или перепрофилирования производственного объекта санитарно-защитная зона для него должна быть подтверждена результатами расчетов.

Санитарно-защитная зона организуется за счет территории предприятий и производств в условиях сложившейся градостроительной ситуации при невозможности соблюдения размеров санитарно-защитной зоны. Озеленение санитарно-защитной зоны для предприятий III-V классов - не менее 50 % площади санитарно-защитной зоны.

Должны соблюдаться противопожарные, санитарно-эпидемиологические требования и требования обеспечения доступности объектов социальной инфраструктуры для инвалидов и других маломобильных групп населения.

В случае если земельный участок или объект капитального строительства находится в границах зоны с особыми условиями использования территорий, на них устанавливаются ограничения использования в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Зона предприятий, производств и объектов IV класса опасности СЗЗ-100 м.

1. Основные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства

| Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства | Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства |  |
| --- | --- | --- |
| [3.1] - Коммунальное обслуживание [3.3] - Бытовое обслуживание [4.9.1] - Объекты дорожного сервиса [6.9] – Склады [7.2] - Автомобильный транспорт | Минимальная площадь земельного участка (м²) Минимальная площадь для объектов инженерного обеспечения и объектов вспомогательного инженерного назначения (м²) | 300 1 |
|  | Максимальная площадь земельного участка (м²) | 250000 |
|  | Минимальная ширина вдоль фронта улицы | 10 |
|  | Минимальные отступы от границ земельных участков (м) | 6 |
|  | Предельное количество этажей и/или предельная высота зданий, строений, сооружений (м) | 3/15 |
|  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка (%) | 50 |
|  | Минимальный отступ от красной линии улиц, площадей; проездов (в метрах) | 6 6 |

2.Условно разрешённые виды использования объектов капитального строительства и земельных участков для зоны предприятий, производств и объектов IV класса опасности СЗЗ-100 м не устанавливаются.

3.Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства

Проектирование, размещение, реконструкция промышленных объектов и производств, объектов коммунального назначения, являющихся источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека, осуществляются с учетом санитарной классификации объектов и размеров санитарно-защитных зон, согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.2739-10 "Изменения и дополнения № 3 к СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 "Cанитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов. Новая редакция".

Не допускается расширение и реконструкция промышленных объектов и производств, если при этом требуется увеличение размера санитарно-защитных зон. После проведения реконструкции или перепрофилирования производственного объекта санитарно-защитная зона для него должна быть подтверждена результатами расчетов.

Санитарно-защитная зона организуется за счет территории предприятий и производств в условиях сложившейся градостроительной ситуации при невозможности соблюдения размеров санитарно-защитной зоны. Озеленение санитарно-защитной зоны для предприятий III-V классов - не менее 50 % площади санитарно-защитной зоны.

Должны соблюдаться противопожарные, санитарно-эпидемиологические требования и требования обеспечения доступности объектов социальной инфраструктуры для инвалидов и других маломобильных групп населения.

В случае если земельный участок или объект капитального строительства находится в границах зоны с особыми условиями использования территорий, на них устанавливаются ограничения использования в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Зона предприятий, производств и объектов V класса опасности СЗЗ-50 м.

1. Основные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства

| Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства | Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства |  |
| --- | --- | --- |
| [6.4] - Пищевая промышленность [6.9] – Склады [3.1] - Коммунальное обслуживание [3.3] - Бытовое обслуживание [4.0] - Предпринимательство [4.9.1] - Объекты дорожного сервиса | Минимальная площадь земельного участка (м²) Минимальная площадь для объектов инженерного обеспечения и объектов вспомогательного инженерного назначения (м²) | 300 1 |
|  | Максимальная площадь земельного участка (м²) | 50000 |
|  | Минимальная ширина вдоль фронта улицы | 10 |
|  | Минимальные отступы от границ земельных участков (м) | 3 |
|  | Предельное количество этажей и/или предельная высота зданий, строений, сооружений (м) | 3/15 |
|  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка (%) | 60 |
|  | Минимальный отступ от красной линии улиц, площадей; проездов (в метрах) | 5 3 |

2.Условно разрешённые виды использования объектов капитального строительства и земельных участков для зоны предприятий, производств и объектов V класса опасности СЗЗ-50 м не устанавливаются.

3.Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства

Проектирование, размещение, реконструкция промышленных объектов и производств, объектов коммунального назначения, являющихся источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека, осуществляются с учетом санитарной классификации объектов и размеров санитарно-защитных зон, согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.2739-10 "Изменения и дополнения № 3 к СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 "Cанитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов. Новая редакция".

Не допускается расширение и реконструкция промышленных объектов и производств, если при этом требуется увеличение размера санитарно-защитных зон. После проведения реконструкции или перепрофилирования производственного объекта санитарно-защитная зона для него должна быть подтверждена результатами расчетов.

Санитарно-защитная зона организуется за счет территории предприятий и производств в условиях сложившейся градостроительной ситуации при невозможности соблюдения размеров санитарно-защитной зоны. Озеленение санитарно-защитной зоны для предприятий III-V классов - не менее 50 % площади санитарно-защитной зоны.

Должны соблюдаться противопожарные, санитарно-эпидемиологические требования и требования обеспечения доступности объектов социальной инфраструктуры для инвалидов и других маломобильных групп населения.

В случае если земельный участок или объект капитального строительства находится в границах зоны с особыми условиями использования территорий, на них устанавливаются ограничения использования в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Статья 36. Градостроительные регламенты в отношении земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных в пределах зон инженерной и транспортной инфраструктуры.

В квадратных скобках […….] указан код (числовое обозначение) вида разрешенного использования земельного участка.

Текстовое наименование вида разрешенного использования земельного участка и его код (числовое обозначение) являются равнозначными. (Приказ Минэкономразвития России от 1 сентября 2014 года № 540 "Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных участков" (Зарегистрировано в Минюсте России 8 сентября 2014 года № 33995)

Ввиду отсутствия особенностей градостроительного регламента застройки и ограничений, внутри зоны не вводятся подзона, включающая территорию существующей трансформаторной подстанции 35/10 кВ «Глафировка».

ИТ. Зона инженерной и транспортной инфраструктур

ИТ-1. Зона транспортной инфраструктуры

1. Основные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства

| Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства | Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства |  |
| --- | --- | --- |
| [7.2] - Автомобильный транспорт [7.3] - Водный транспорт [7.4] - Воздушный транспорт [4.9.1] – Объекты дорожного сервиса [11.1] – Общее пользование водными объектами [5.4] – Причалы для маломерных судов | Минимальная площадь земельного участка (м²) Минимальная площадь для объектов инженерного обеспечения и объектов вспомогательного инженерного назначения (м²) | 300 1 |
|  | Максимальная площадь земельного участка (м²) | 50000 |
|  | Минимальная ширина вдоль фронта улицы | 10 |
|  | Минимальные отступы от границ земельных участков (м) | 3 |
|  | Предельное количество этажей и/или предельная высота зданий, строений, сооружений (м) | 3/15 |
|  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка (%) | 70 |
|  | Минимальный отступ от красной линии улиц, площадей; проездов (в метрах) | 5 3 |

2.Условно разрешённые виды использования объектов капитального строительства и земельных участков для зоны транспортной инфраструктуры не устанавливаются.

3.Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства.

Должны соблюдаться противопожарные, санитарно-эпидемиологические требования.

Проектирование, размещение, реконструкция объектов, являющихся источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека, осуществляются с учетом санитарной классификации объектов и размеров санитарно-защитных зон, согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.2739-10 "Изменения и дополнения № 3 к СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Cанитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов. Новая редакция».

Не допускается расширение и реконструкция объектов, если при этом требуется увеличение размера санитарно-защитных зон.

В случае если земельный участок или объект капитального строительства находится в границах зоны с особыми условиями использования территорий, на них устанавливаются ограничения использования в соответствии с законодательством Российской Федерации.

ИТ-2. Зона инженерной инфраструктуры

1. Основные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства

| Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства | Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства |  |
| --- | --- | --- |
| [7.5] - Трубопроводный транспорт [6.8] - Связь [6.7] - Энергетика | Регламенты не распространяются |  |
| [3.1] - Коммунальное обслуживание | Минимальная площадь земельного участка (м²) Минимальная площадь для объектов инженерного обеспечения и объектов вспомогательного инженерного назначения (м²) | 300 1 |
|  | Максимальная площадь земельного участка (м²) | 20000 |
|  | Минимальная ширина вдоль фронта улицы | 10 |
|  | Минимальные отступы от границ земельных участков (м) | 3 |
|  | Предельное количество этажей и/или предельная высота зданий, строений, сооружений (м) | 2/12 |
|  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка (%) | 70 |
|  | Минимальный отступ от красной линии улиц, площадей; проездов (в метрах) | 5 3 |

2.Условно разрешённые виды использования объектов капитального строительства и земельных участков для зоны инженерной инфраструктуры не устанавливаются.

3.Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства.

Должны соблюдаться противопожарные, санитарно-эпидемиологические требования.

Проектирование, размещение, реконструкция объектов, являющихся источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека, осуществляются с учетом санитарной классификации объектов и размеров санитарно-защитных зон, согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.2739-10 "Изменения и дополнения № 3 к СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Cанитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов. Новая редакция».

Не допускается расширение и реконструкция объектов, если при этом требуется увеличение размера санитарно-защитных зон.

В случае если земельный участок или объект капитального строительства находится в границах зоны с особыми условиями использования территорий, на них устанавливаются ограничения использования в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Статья 37. Градостроительные регламенты в отношении земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных в пределах зон сельскохозяйственного использования.

В квадратных скобках […….] указан код (числовое обозначение) вида разрешенного использования земельного участка.

Текстовое наименование вида разрешенного использования земельного участка и его код (числовое обозначение) являются равнозначными. (Приказ Минэкономразвития России от 01.09.2014 № 540 "Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных участков" (Зарегистрировано в Минюсте России 08.09.2014 № 33995).

В соответствии с Приказом Минэкономразвития России от 01.09.2014 № 540 «Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных участков» (с изменениями на 30 сентября 2015 года), содержание видов разрешенного использования допускает без отдельного указания размещение и эксплуатацию линейного объекта (кроме автомобильных дорог общего пользования регионального значения), размещение защитных сооружений (насаждений), объектов мелиорации, антенно-мачтовых сооружений, информационных и геодезических знаков.

СХ-1. Зона сельскохозяйственных угодий

1. Основные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства

| Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства | Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства |
| --- | --- |
| [1.1] – Растениеводство [1.2] - Выращивание зерновых и иных сельскохозяйственных культур [1.3] – Овощеводство [1.4] - Выращивание тонизирующих, лекарственных, цветочных культур [1.5] - Садоводство [1.6] - Выращивание льна и конопли [1.16] - ведение личного подсобного хозяйства на полевых участках [1.19]- Сенокошение [12.3] - Запас | Градостроительный регламент не устанавливается |

2.Условно разрешённые виды использования объектов капитального строительства и земельных участков для зоны сельскохозяйственных угодий не устанавливаются.

СХ-2. Зона объектов сельскохозяйственного назначения

1. Основные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства

| Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства | Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства |  |
| --- | --- | --- |
| [1.7] – Животноводство [1.8] – Скотоводство [1.10] – Птицеводство [1.11] – Свиноводство [1.12] - Пчеловодство [1.13] – Рыбоводство [1.15] - Хранение и переработка сельскохозяйственной продукции [1.17] - Питомники [1.18] - Обеспечение сельскохозяйственного производства | Минимальная площадь земельного участка (м²) Минимальная площадь для объектов инженерного обеспечения и объектов вспомогательного инженерного назначения (м²) | 300 1 |
|  | Максимальная площадь земельного участка (м²) | 1000000 |
|  | Минимальная ширина земельного участка | 10 |
|  | Минимальные отступы от границ земельных участков (м) | 6 |
|  | Предельное количество этажей и/или предельная высота зданий, строений, сооружений (м) | 2/15 |
|  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка (%) | 30 |

2.Условно разрешённые виды использования объектов капитального строительства и земельных участков для зоны объектов сельскохозяйственного назначения не устанавливаются.

3.Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства

Должны соблюдаться противопожарные, санитарно-эпидемиологические требования.

Проектирование, размещение, реконструкция объектов сельского хозяйства, являющихся источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека, осуществляются с учетом санитарной классификации объектов и размеров санитарно-защитных зон, согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.2739-10 "Изменения и дополнения № 3 к СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Cанитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов. Новая редакция»

Не допускается расширение и реконструкция сельскохозяйственных объектов и производств, если при этом требуется увеличение размера санитарно-защитных зон.

В случаях, если не предусмотрено документами территориального планирования размещение по периметру сельскохозяйственного предприятия или производства озеленения санитарно-защитного назначения, санитарно-защитная зона организуется за счет территории таких предприятий и производств. Озеленение санитарно-защитной зоны для предприятий II-V классов не менее 50 % площади.

В случае если земельный участок или объект капитального строительства находится в границах зоны с особыми условиями использования территорий, на них устанавливаются ограничения использования в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Статья 38. Градостроительные регламенты в отношении земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных в пределах зон рекреационного назначения.

В квадратных скобках […….] указан код (числовое обозначение) вида разрешенного использования земельного участка.

Текстовое наименование вида разрешенного использования земельного участка и его код (числовое обозначение) являются равнозначными. (Приказ Минэкономразвития России от 01.09.2014 № 540 "Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных участков" (Зарегистрировано в Минюсте России 8 сентября 2014 года № 33995).

Ввиду отсутствия особенностей градостроительного регламента застройки и ограничений, внутри зоны не вводятся подзоны.

Р. Зона рекреационного назначения

Зона рекреационного назначения ( в границах проектируемого природного парка «Азовские косы» )

1. Основные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства

| Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства | Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства |
| --- | --- |
| [9.0] – Деятельность по особой охране и изучению природы. [9.1] – Охрана природных территорий | Градостроительный регламент не устанавливается |

2.Условно разрешённые виды использования объектов капитального строительства и земельных участков для зоны сельскохозяйственных угодий не устанавливаются.

РЗ-1. Зона санаторно-курортных учреждений

1. Основные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства

| Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства | Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства |  |
| --- | --- | --- |
| [5.2.1] - Туристическое обслуживание [9.2] – Курортная деятельность [9.2.1] - Санаторная деятельность | Минимальная площадь земельного участка (м²) Минимальная площадь для объектов инженерного обеспечения и объектов вспомогательного инженерного назначения (м²) | 500 1 |
|  | Максимальная площадь земельного участка (м²) | 150000 |
|  | Минимальная ширина земельных участков вдоль фронта улицы (проезда) (в метрах) | 12 |
|  | Минимальные отступы от границ земельных участков (м) | 3 |
|  | Предельное количество этажей и/или предельная высота зданий, строений, сооружений (м) | 3/15 |
|  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка (%) | 50 |
|  | Минимальный отступ от красной линии улиц, площадей; проездов (в метрах) | 5 3 |

2.Условно разрешённые виды использования объектов капитального строительства и земельных участков для зоны санаторно-курортных учреждений не устанавливаются.

РЗ-2. Зона спортивных объектов

1. Основные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства

| Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства | Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства |  |
| --- | --- | --- |
| [5.1] - Спорт | Минимальная площадь земельного участка (м²) Минимальная площадь для объектов инженерного обеспечения и объектов вспомогательного инженерного назначения (м²) | 500 1 |
|  | Максимальная площадь земельного участка (м²) | 15000 |
|  | Минимальная ширина земельных участков вдоль фронта улицы (проезда) (в метрах) | 10 |
|  | Минимальные отступы от границ земельных участков (м) | 3 |
|  | Предельное количество этажей и/или предельная высота зданий, строений, сооружений (м) | 3/15 |
|  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка (%) | 50 |
|  | Минимальный отступ от красной линии улиц, площадей; проездов (в метрах) | 5 3 |

2.Условно разрешённые виды использования объектов капитального строительства и земельных участков для зоны спортивных объектов не устанавливаются.

РЗ-3. Зона зеленых насаждений общего пользования

1. Основные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства

| Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства | Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства |  |
| --- | --- | --- |
| [5.0] – Отдых (рекреация) [3.6.2] - Парки культуры и отдыха | Минимальная площадь земельного участка (м²) Минимальная площадь для объектов инженерного обеспечения и объектов вспомогательного инженерного назначения (м²) | 500 1 |
|  | Максимальная площадь земельного участка (м²) | 50000 |
|  | Минимальная ширина земельных участков вдоль фронта улицы (проезда) (в метрах) | 10 |
|  | Минимальные отступы от границ земельных участков (м) | 3 |
|  | Предельное количество этажей и/или предельная высота зданий, строений, сооружений (м) | 2/8 |
|  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка (%) | 7 |
|  | Минимальный отступ от красной линии улиц, площадей; проездов (в метрах) | 5 3 |
| [9.3] - Историко-культурная деятельность |  | Не подлежит установлению |

2.Условно разрешённые виды использования объектов капитального строительства и земельных участков для зоны зеленых насаждений общего пользования не устанавливаются.

РЗ-4. Водная территория

1. Основные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства

| Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства | Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства |  |
| --- | --- | --- |
| [5.0] – Отдых [5.4] – Причалы [11.1] – Общее пользование водными объектами | Минимальная площадь земельного участка (м²) Минимальная площадь для объектов инженерного обеспечения и объектов вспомогательного инженерного назначения (м²) | 100 1 |
|  | Максимальная площадь земельного участка (м²) | 200000 |
|  | Минимальная ширина земельных участков вдоль фронта улицы (проезда) (в метрах) | 10 |
|  | Минимальные отступы от границ земельных участков (м) | 1 |
|  | Предельное количество этажей и/или предельная высота зданий, строений, сооружений (м) | 2/8 |
|  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка (%) | 20 |
|  | Минимальный отступ от красной линии улиц, площадей; проездов (в метрах) | 5 3 |

2.Условно разрешённые виды использования объектов капитального строительства и земельных участков для зоны водная территория не устанавливаются.

РЗ-5. Зона зеленых насаждений санитарно-защитного назначения

1. Основные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства

| Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства | Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства |  |
| --- | --- | --- |
| [8.2] – Охрана Государственной границы Российской Федерации | Минимальная площадь земельного участка (м²) Минимальная площадь для объектов инженерного обеспечения и объектов вспомогательного инженерного назначения (м²) | 10 1 |
|  | Максимальная площадь земельного участка (м²) | 50000 |
|  | Минимальная ширина земельных участков вдоль фронта улицы (проезда) (в метрах) | 1 |
|  | Минимальные отступы от границ земельных участков (м) | 1 |
|  | Предельное количество этажей и/или предельная высота зданий, строений, сооружений (м) | 3/30 |
|  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка (%) | 70 |
|  | Минимальный отступ от красной линии улиц, площадей; проездов (в метрах) | 1 1 |
| 9.1] – Охрана природных территорий [12.0] – Земельные участки (территории) общего пользования |  | Не подлежит установлению |

2.Условно разрешённые виды использования объектов капитального строительства и земельных участков для зоны зеленых насаждений санитарно-защитного назначения не устанавливаются.

3. Ограничения и особенности использования земельных участков и объектов капитального строительства в зоне рекреационного назначения указаны в статьях 41-47 настоящих Правил

При размещении зданий, строений и сооружений должны соблюдаться, установленные законодательством о пожарной безопасности и законодательством в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, минимальные нормативные противопожарные и санитарно-эпидемиологические разрывы между зданиями, строениями и сооружениями, в том числе и расположенными на соседних земельных участках, а также технические регламенты, градостроительные и строительные нормы и Правила.

Статья 39. Градостроительные регламенты в отношении земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных в пределах зон специального назначения

В квадратных скобках […….] указан код (числовое обозначение) вида разрешенного использования земельного участка.

Текстовое наименование вида разрешенного использования земельного участка и его код (числовое обозначение) являются равнозначными. (Приказ Минэкономразвития России от 01.09.2014 № 540 "Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных участков" (Зарегистрировано в Минюсте России 8 сентября 2014 года № 33995).

СН. Зона специального назначения

СН-1. Зона кладбищ

1. Основные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства

| Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства | Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства |  |
| --- | --- | --- |
| [12.1] - Ритуальная деятельность | Минимальная площадь земельного участка (м²) Минимальная площадь для объектов инженерного обеспечения и объектов вспомогательного инженерного назначения (м²) | 10 1 |
|  | Максимальная площадь земельного участка (м²) | 99999 |
|  | Минимальная ширина вдоль фронта улицы | 10 |
|  | Минимальные отступы от границ земельных участков (м) | 5 |
|  | Предельное количество этажей и/или предельная высота зданий, строений, сооружений (м) | 2/12 |
|  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка (%) | 70 |
|  | Минимальный отступ от красной линии улиц, площадей; проездов (в метрах) | 5 5 |

2. Условно разрешенные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства

| Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства | Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства |  |
| --- | --- | --- |
| [3.7] – Религиозное использование [3.3] – Бытовое обслуживание | Минимальная площадь земельного участка (м²) Минимальная площадь для объектов инженерного обеспечения и объектов вспомогательного инженерного назначения (м²) | 200 1 |
|  | Максимальная площадь земельного участка (м²) | 2500 |
|  | Минимальная ширина вдоль фронта улицы | 10 |
|  | Минимальные отступы от границ земельных участков (м) | 3 |
|  | Предельное количество этажей и/или предельная высота зданий, строений, сооружений (м) | 2/12 |
|  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка (%) | 60 |
|  | Минимальный отступ от красной линии улиц, площадей; проездов (в метрах) | 5 3 |

3.Ограничения и особенности использования земельных участков и объектов капитального строительства в зоне кладбищ  указаны в статьях 41-47 настоящих Правил

Расширение и реконструкция кладбищ, зданий и сооружений похоронного назначения осуществляются в соответствии с действующими санитарными правилами и нормами.

Не разрешается размещать кладбища на территориях:

- первого и второго поясов зон санитарной охраны источников централизованного водоснабжения и минеральных источников;

- первой зоны санитарной охраны курортов;

- со стоянием грунтовых вод менее двух метров от поверхности земли при наиболее высоком их стоянии, а также на затапливаемых, подверженных оползням и обвалам, заболоченных участках;

- по берегам озер, рек и других открытых водоемов, используемых населением для хозяйственно-бытовых нужд, купания и культурно-оздоровительных целей.

Размер земельного участка для кладбища определяется с учетом количества жителей конкретного поселения, но не может превышать 40 гектаров.

Территория санитарно-защитных зон должна быть спланирована, благоустроена и озеленена, иметь транспортные и инженерные коридоры. Процент озеленения определяется расчетным путем из условия участия растительности в регулировании водного режима территории.

На территориях санитарно-защитных зон кладбищ, зданий и сооружений похоронного назначения не разрешается строительство зданий и сооружений, не связанных с обслуживанием указанных объектов, за исключением культовых и обрядовых объектов.

По территории санитарно-защитных зон и кладбищ запрещается прокладка сетей централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения.

На кладбищах, зданиях и помещениях похоронного назначения следует предусматривать систему водоснабжения. При отсутствии централизованных систем водоснабжения и канализации допускается устройство шахтных колодцев для полива и строительство общественных туалетов выгребного типа в соответствии с требованиями санитарных норм и правил.

На участках кладбищ, зданий и сооружений похоронного назначения предусматриваются зона зеленых насаждений шириной не менее 20 метров, стоянки автокатафалков и автотранспорта, урны для сбора мусора, площадки для мусоросборников с подъездами к ним.

При переносе кладбищ и захоронений следует проводить рекультивацию территорий и участков. Использование грунтов с ликвидируемых мест захоронений для планировки жилой территории не допускается.

Использование территории места погребения разрешается по истечении двадцати лет с момента его переноса. Территория места погребения в этих случаях может быть использована только под зеленые насаждения. Строительство зданий и сооружений на этой территории запрещается.

Размер санитарно-защитных зон после переноса кладбищ, а также закрытых кладбищ для новых погребений остается неизменным.

Расстояние от домов траурных обрядов до жилых зданий, территории лечебных, детских, образовательных, спортивно-оздоровительных, культурно-просветительных организаций и организаций социального обеспечения регламентируется с учетом характера траурного обряда и должно составлять не менее 100 м.

СН-2. Зона с объектами размещения отходов производства и потребления и иными объектами.

1. Основные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства

| Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства | Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства |  |
| --- | --- | --- |
| [12.2] - Специальная деятельность [3.1] - Коммунальное обслуживание | Минимальная площадь земельного участка (м²) Минимальная площадь для объектов инженерного обеспечения и объектов вспомогательного инженерного назначения (м²) | 600 1 |
|  | Максимальная площадь земельного участка (м²) | 33000 |
|  | Минимальная ширина вдоль фронта улицы | 10 |
|  | Минимальные отступы от границ земельных участков (м) | 3 |
|  | Предельное количество этажей и/или предельная высота зданий, строений, сооружений (м) | 2/12 |
|  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка (%) | 80 |
|  | Минимальный отступ от красной линии улиц, площадей, проездов (в метрах) | 5 3 |

2.Условно разрешённые виды использования объектов капитального строительства и земельных участков для зоны с объектами размещения отходов производства и потребления и иными объектами не устанавливаются.

3.Ограничения и особенности использования земельных участков и объектов капитального строительства в зоне с объектами размещения отходов производства и потребления и иными объектами указаны в статьях 41-47 настоящих Правил

При размещении зданий, строений и сооружений должны соблюдаться, установленные законодательством о пожарной безопасности и законодательством в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, минимальные нормативные противопожарные и санитарно-эпидемиологические разрывы между зданиями, строениями и сооружениями, в том числе и расположенными на соседних земельных участках, а также технические регламенты, градостроительные и строительные нормы и Правила.»

Глава

муниципального образования

Щербиновский район														       С.Ю. Цирульник